Пояснительная записка

Карта-план территории подготовлен в отношении кадастрового квартала 51:27:0020201, расположенного в Мурманской области, ЗАТО г. Заозерск. Основанием для проведения работ является муниципальный контракт от 07.04.2023 г. № 206.

В ходе выполнения работ было обследовано 80 объектов недвижимости, из которых

1) 63 объект были уточнены и внесены в Карта-план территории в координатах;

2) 2 объекта не изменили своего местоположения и работы в отношении них не проводились;

3) 5 объектов были исправлены, устранена реестровая ошибка и внесены в Карта-план территории в координатах;

4) 5 объектов являются линейными сооружениями, местоположение которых при выполнении комплексных кадастровых работах не определяется;

5) 1 объект является земельным участком под линейным сооружением, местоположение которого при выполнении комплексных кадастровых работах не определяется;

6) 4 объекта находятся в другом кадастром квартале.

Кроме того, в ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлены следующие объекты, которые располагаются в кадастровом квартале 51:27:0020201:

- здание 51:01:0000000:1846 на земельном участке 51:27:0020201:23;

- здание 51:27:0010101:50 на земельном участке 51:27:0020201:15;

- здание 51:27:0010101:282 на земельном участке 51:27:0020201:31.

Исследуемые объекты недвижимости расположены на территории ЗАТО г. Заозерск, где утверждены Правила землепользования и застройки, на основании Решения Совета депутатов ЗАТО города Заозерска от 26.06.2012 № 43-2936, опубликованные на официальном сайте - https://www.zatozaozersk.ru/gradostroitelnoe-zonirovanie/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-2/.

При выполнении работ по уточнению границ декларированных земельных участков под многоквартирными домами, величина полученной площади участков не превышает 1,5 кратного размера минимальной площади земельного участка под такой дом. Установленный предельный минимальный размер вычисляется из расчета 60 кв.м. на 1 квартиру (без учета площади застройки) согласно ст. 35-36 Правил землепользования и застройки г. Заозерск.

При уточнении границ 38 земельных участков 51:27:0020201:1, 51:27:0020201:11, 51:27:0020201:1141, 51:27:0020201:12, 51:27:0020201:13, 51:27:0020201:14, 51:27:0020201:15, 51:27:0020201:16, 51:27:0020201:17, 51:27:0020201:19, 51:27:0020201:2, 51:27:0020201:20, 51:27:0020201:21, 51:27:0020201:22, 51:27:0020201:23, 51:27:0020201:24, 51:27:0020201:25, 51:27:0020201:26, 51:27:0020201:27, 51:27:0020201:28, 51:27:0020201:29, 51:27:0020201:3, 51:27:0020201:31, 51:27:0020201:32, 51:27:0020201:33, 51:27:0020201:34, 51:27:0020201:35, 51:27:0020201:36, 51:27:0020201:39, 51:27:0020201:4, 51:27:0020201:40, 51:27:0020201:42, 51:27:0020201:43, 51:27:0020201:5, 51:27:0020201:6, 51:27:0020201:7, 51:27:0020201:8, 51:27:0020201:9 их местоположение было определено с использованием съемки местности, выполненной инженерами ООО «ГЕОСЕТЬ» в июне 2023 г. На основании данной съемки, сведений ЕГРН и картографической информации свободного доступа был подготовлен фотоплан местности масштаба 1:3500. Конфигурация земельных участков после уточнения местоположения их границ отличается от предыдущей конфигурации, однако, данная конфигурация соответствует фактическому местоположению, что подтверждается картами (планами) представляющих собой фотоплан местности масштаба 1:3500, подтверждающих фактическое местоположение границ земельных участков на местности.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:1 (ул. Флотская, д. 2) расположены здание 51:27:0020201:55 и сооружение 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 2132 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока - зеленая зона, с юга – проезд, с запада – территория МКД.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:11 (ул. Флотская, д. 14) расположены здание 51:27:0020201:64 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 2358 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока - территория МКД, с юга – проезд, с запада – проезд.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:1141 (ул. Колышкина) расположены сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 6001 кв.м, что превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – ограждение, с востока - ограждение, с юга – ограждение, с запада – территория школы. Обоснование реестровой ошибки – граница подвинута к ограждению в сторону дороги.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:12 (ул. Флотская, д. 11) расположены здание 51:27:0020201:1001 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 3688 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – проезд, с востока – территория МКД, с юга – территория МКД, с запада – проезд.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:13 (ул. Флотская, около д. 9) не расположены объекты недвижимости, фактически располагается сооружение 51:27:0020201:53. Площадь участка при уточнении составляет 229 кв.м, что что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – на расстоянии 1 м от ограждения, с востока – на расстоянии 1 м от ограждения, с юга – на расстоянии 1 м от ограждения, с запада – на расстоянии 1 м от ограждения.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:14 (ул. Флотская, д. 9) расположены здание 51:27:0020201:63 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 3733 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – проезд, с востока – ограждение, с юга – территория МКД, с запада – территория МКД.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:15 (ул. Флотская) расположено здание 51:27:0010101:50. Площадь участка при уточнении составляет 91 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория МКД, с востока – территория МКД, с юга – территория МКД, с запада – территория МКД.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:16 (ул. Флотская, д. 7) расположены здание 51:27:0020201:1006 и сооружение 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 8086 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – ограждение , с востока – ограждение, с юга – ограждение, с запада – ограждение.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:17 (ул. Флотская, д. 12) расположены здание 51:27:0020201:61 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 2636 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория нежилого здаия, с востока – проезд, с юга – проезд, с запада – территория МКД.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:19 (ул. Флотская) не расположены объекты недвижимости, фактически располагается сооружение 51:27:0020201:52. Площадь участка при уточнении составляет 149 кв.м, что превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – ограждение, с востока – ограждение, с юга – ограждение, с запада – ограждение. Обоснование превышение площади земельного участка состоит в том, что у расположенного на участке сооружения 51:27:0020201:52, по сведениям ЕГРН – «Групповая резервуарная установка № 8, состоящая из: 8 резервуаров объемом 2,1 куб.м. каждый, 8 редукционных головок, металлическое ограждение - 61,8 м». После проведения съемки протяженность забора совпадает с указанным значением протяженности, указанной в ЕГРН, что подтверждает, что ранее была допущена реестровая ошибка в указании площади.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:2 (ул. Флотская, д. 4) расположены здание 51:27:0020201:999 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 3133 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория административно-бытового объекта, с востока – территория нежилого здания, с юга – проезд, с запада – территория нежилого здания.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:20 (ул. Флотская) не расположены объекты недвижимости, однако, на участке располагается здание с неизвестным кадастровым номером. Площадь участка при уточнении составляет 91 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория нежилого здания, с востока – зеленая зона, с юга – территория нежилого здания, с запада – территория нежилого здания.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:21 (ул. Колышкина, д. 2) расположены здание 51:27:0020201:1011 и сооружение 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 5036 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория нежилого здания и магазина, частично ограждение, с востока – зеленая зона и частично ограждение, с юга – зеленая зона и дорога, с запада – ограждение.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:22 (ул. Колышкина, около д. 10) не расположены объекты недвижимости. Площадь участка при уточнении составляет 109 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – ограждение, с востока – ограждение, с юга – ограждение, с запада – ограждение.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:23 (ул. Колышкина, д. 4) расположены здание 51:01:0000000:1846 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 1983 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – ограждение, с востока – ограждение, с юга – ограждение, с запада – ограждение.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:24 (ул. Колышкина, д. 10) расположены здание 51:27:0020201:46 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 3034 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – ограждение, с востока – территория МКД, с юга – частично ограждение и территория МКД, с запада – территория МКД.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:25 (ул. Колышкина, д. 6) расположены здание 51:27:0020201:48 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 2813 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория МКД, с востока – ограждение, с юга – зеленая зона, с запада – территория МКД.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:26 (ул. Колышкина, д. 12) расположены здание 51:27:0020201:45 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 2131 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория МКД, с востока – территория МКД, с юга – территория МКД, с запада – проезд.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:27 (ул. Колышкина, д. 8) расположены здание 51:27:0020201:62 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 2528 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория МКД, с востока – территория МКД, с юга – зеленая зона, с запада – проезд.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:28 (ул. Колышкина, д. 14) расположены здание 51:27:0020201:44 и сооружение 51:27:0000000:324. Площадь участка при уточнении составляет 1908 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – проезд, с востока – проезд, с юга – свободная территория, с запада – ограждение.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:29 (ул. Флотская, д. 4А) расположено здание 51:27:0020201:1003. Площадь участка при уточнении составляет 764 кв.м, что превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока – территория нежилого здания, с юга – территория МКД, с запада – территория административного здания.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:3 (ул. Флотская, д. 8) расположены здание 51:27:0020201:59 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 3432 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория административного здания, с востока – территория нежилого здания, с юга – проезд, с запада – территория нежилого здания и проезд. Обоснование реестровой ошибки – исключение проезда.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:31 (площадь Свято-Никольская, д. 1) не расположены объекты недвижимости, однако, на участке располагаются здание 51:27:0020201:282 и сооружение 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 651 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – ограждение, с востока – ограждение, с юга – ограждение, с запада – ограждение. Обоснование реестровой ошибки – ранее граница проходила с погрешностью относительно закрепленной границы.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:32 (ул. Колышкина) не расположены объекты недвижимости, однако, на участке располагается здание с неизвестным кадастровым номером. Площадь участка при уточнении составляет 89 кв.м, что превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория школы, с востока – территория школы, с юга – территория школы, с запада – территория школы. Обоснование реестровой ошибки – отступ в 1 метр от здания ТП.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:33 (ул. Колышкина, д. 16) расположены здание 51:27:0020201:49 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:27:0020201:69. Площадь участка при уточнении составляет 20548 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока – ограждение, с юга – ограждение, с запада – ограждение. Обоснование реестровой ошибки – по ограждению и включение используемой территории.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:34 расположено сооружение 51:27:0000000:324. Площадь участка при уточнении составляет 5231 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока – зеленая зона, с юга – зеленая зона, с запада – дорога.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:35 (ул. Колышкина, д. 16А) расположено здание 51:27:0020201:50. Площадь участка при уточнении составляет 2086 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория нежилого здания, с востока – проезд, с юга – проезд, с запада – ограждение.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:36 (ул. Колышкина, д. 16А) расположено здание 51:27:0020201:47. Площадь участка при уточнении составляет 1943 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока – проезд, с юга – территория нежилого здания, с запада – ограждение.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:39 (ул. Флотская, д. 20) расположено здание 51:27:0020201:57. Площадь участка при уточнении составляет 4817 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока – зеленая зона, с юга – зеленая зона, с запада – проезд.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:4 (ул. Флотская, д. 6) расположено здание 51:27:0020201:1005. Площадь участка при уточнении составляет 644 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока – территория административно-бытового здания, с юга – территория нежилого здания, с запада – территория нежилого здания.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:40 (ул. Флотская) не расположены объекты недвижимости, однако, на участке располагается здание 51:27:0020201:58. Площадь участка при уточнении составляет 271 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока – дорога, с юга – зеленая зона, с запада – зеленая зона.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:42 (ул. Флотская, д. 5А) расположены здание 51:27:0020201:51 и сооружение 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 280 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория МКД, с востока – территория МКД, с юга – территории МКД и административно-бытового здания, с запада – территория МКД.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:43 (ул. Флотская, д. 5) расположены здание 51:27:0020201:1004 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 3787 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – проезд, с востока – территория нежилого здания, с юга – территории магазина и территория административно-бытового здания, с запада – ограждение.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:5 (ул. Флотская, д. 1) расположены здание 51:27:0020201:65 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 2094 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – проезд, с востока – зеленая зона, с юга – зеленая зона и территория нежилого здания, с запада – территория нежилого здания.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:6 (ул. Флотская, д. 3) расположены здание 51:27:0020201:1002 и сооружения 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 4303 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – проезд, с востока – территория нежилого здания, с юга – территория административного-бытового здания, с запада – территория МКД.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:7 (ул. Флотская, д. 16) расположены здание 51:27:0020201:54 и сооружение 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 2057 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория нежилого здания, с востока – территория нежилого здания, с юга – территория МКД и проезд, с запада – территория нежилого здания.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:8 (ул. Флотская, д. 18) расположено здание 51:27:0020201:60. Площадь участка при уточнении составляет 1746 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока – территория административного здания, с юга – территория нежилого здания, с запада – территория нежилого здания.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0020201:9 (ул. Флотская, д. 10) расположены здание 51:27:0020201:66 и сооружения 51:27:0000000:324 и 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 1742 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – зеленая зона, с востока – территория МКД и нежилого здания, с юга – территория МКД, с запада – зеленая зона.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлены объекты капитального строительства, в отношении которых рекомендуется провести кадастровые работы по постановке на кадастровый учет, расположенные на земельных участках: 51:27:0020201:33, 51:27:0020201:20, 51:27:0020201:32.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлено 2 объекта недвижимости и земельных участков, в отношении которых проводить комплексные работы не требуется, в связи с тем, что объекты уточнены и ошибок в местоположении не присутствует: 51:27:0000000:3, 51:27:0020201:1142.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлен 33 объекта капитального строительства, в отношении которых были определены координаты и уточнено местоположение: 51:27:0020201:1001, 51:27:0020201:1002, 51:27:0020201:1003, 51:27:0020201:1004, 51:27:0020201:1005, 51:27:0020201:1006, 51:27:0020201:1011, 51:27:0020201:44, 51:27:0020201:45, 51:27:0020201:46, 51:27:0020201:47, 51:27:0020201:48, 51:27:0020201:49, 51:27:0020201:50, 51:27:0020201:51, 51:27:0020201:54, 51:27:0020201:55, 51:27:0020201:57, 51:27:0020201:59, 51:27:0020201:60, 51:27:0020201:61, 51:27:0020201:62, 51:27:0020201:63, 51:27:0020201:64, 51:27:0020201:65, 51:27:0020201:66, 51:27:0020201:999, 51:01:0000000:1846, 51:27:0010101:50, 51:27:0010101:282, 51:27:0020201:58, 51:27:0020201:53, 51:27:0020201:52.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлено 5 объектов капитального строительства, линейные сооружения, уточнение которых не проводится в рамках комплексных кадастровых работ: 51:27:0020201:56, 51:27:0020201:68, 51:27:0020201:69, 51:27:0020201:71, 51:27:0020201:72.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлен 1 объект, который является земельным участком под линейными сооружениями, местоположение которых при выполнении комплексных кадастровых работах не определяется: 51:27:0000000:7.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлено 4 объекта, которые находятся в другом кадастром квартале: 51:27:0020201:67, 51:27:0020201:70, 51:27:0020201:73, 51:27:0020201:74.

Согласно действующим требованиям, раздел «Пояснения к разделам карты-плана территории» (Пояснительная записка) должен содержать информацию о выявленном несоответствии сведений ЕГРН о местоположении границ территориальных зон. Таким образом, в связи с изменением местоположения земельных участков в кадастровом квартале 51:27:0020201 необходимо провести работу по изменению границ территориальных зон с реестровыми номерами 51:27-7.8, 51:27-7.3, 51:27-7.4, 51:27-7.5, 51:27-7.2, 51:27-7.1. При изменении данных территориальных зон прошу опираться на координаты уточненных земельных участков, приведенных в Карта-плане.

Величины координат характерных точек границ объектов недвижимости определены в установленной системе координат МСК-51. Геодезические работы проведены от пунктов ГГС: Мель, Вичаны, Подгорное. Выписка о пунктах государственной геодезической сети от 05.08.2022 г. № 170-19614/2022-В, выданной ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».

Дата обследования пунктов – 08.09.2023 года. Дата геодезической съемки объектов недвижимости – 26.06.2023 года. Работы выполнены в соответствии с Приказом Росреестра № П/0337 от 04.08.2021 года (ред. от 20.06.2022) "Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке", в соответствии с федеральным законом "О кадастровой деятельности" №221-ФЗ от 24.07.2007 года (ред. от 13.06.2023), а также в соответствии с федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости" №218-ФЗ от 13.07.2015 года (ред. от 13.06.2023).

Сведения о кадастровом инженере Бобров Алексей Геннадьевич:
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 37433;
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 132-541-239 21;
Член СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 130). Сведения о СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "31" октября 2016 г. N 011).

Сведения о кадастровом инженере Евстратов Игорь Игоревич:
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 36376;
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 164-815-400 69;
Член СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 131). Сведения о СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "31" октября 2016 г. N 011).