Пояснительная записка

Карта-план территории подготовлен в отношении кадастрового квартала 51:27:0030402, расположенного в Мурманской области, ЗАТО г. Заозерск. Основанием для проведения работ является договор от 16.02.2024 г. № 23.

В ходе выполнения работ было обследовано 63 объекта недвижимости, из которых

1) 19 объектов были уточнены и внесены в Карта-план территории в координатах;

2) 2 объекта не изменили своего местоположения и работы в отношении них не проводились;

3) 1 объект является линейными сооружением, местоположение которого при выполнении комплексных кадастровых работах не определяется;

4) 41 объект находится в другом кадастровом квартале.

Кроме того, в ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлены следующие объекты, которые располагаются в кадастровом квартале 51:27:0030402:

- сооружение 51:27:0020101:1824 на земельном участке 51:27:0030402:14;

- сооружение 51:27:0000000:99.

Исследуемые объекты недвижимости расположены на территории ЗАТО г. Заозерск, где утверждены Правила землепользования и застройки, на основании Решения Совета депутатов ЗАТО города Заозерска от 26.06.2012 № 43-2936, опубликованные на официальном сайте - https://www.zatozaozersk.ru/gradostroitelnoe-zonirovanie/pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki-2/.

При уточнении границ 9 земельных участков 51:27:0030402:1, 51:27:0030402:2, 51:27:0030402:4, 51:27:0030402:5, 51:27:0030402:6, 51:27:0030402:7, 51:27:0030402:10, 51:27:0030402:14, 51:27:0030402:15 их местоположение было определено с использованием съемки местности, выполненной инженерами ООО «ГЕОСЕТЬ» в июне 2024 г.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0030402:1 (ул. Генерала Чумаченко, д. 2) расположены здание 51:27:0030402:51 и сооружения 51:27:0000000:48, 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 1884 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – дорога, с востока - проезд, с юга – территория объекта торговли, с запада – дорога.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0030402:2 (ул. Генерала Чумаченко, д. 6) расположены здание 51:27:0030402:19 и сооружения 51:27:0000000:48, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 663 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – дорога, с востока - проезд, с юга – зеленая зона, с запада – проезд.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0030402:4 (ул. Матроса Рябинина, д. 25) расположены здание 51:27:0030402:59 и сооружения 51:27:0000000:48, 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 1590 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – дорога, с востока - дорога, с юга – территория нежилого здания, с запада – проезд.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0030402:5 (ул. Матроса Рябинина, д. 23) расположены здание 51:27:0030402:16 и сооружения 51:27:0000000:48, 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 1289 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория нежилого здания, с востока - дорога, с юга – проезд, с запада – проезд.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0030402:6 (ул. Генерала Чумаченко, д. 8) расположены здание 51:27:0030402:40 и сооружения 51:27:0000000:48, 51:27:0000000:324, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 1601 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – дорога, с востока - проезд, с юга – территория нежилого здания, с запада – зеленая зона.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0030402:7 (пер. Школьный, д. 1) расположены здание 51:27:0030402:56 и сооружения 51:27:0000000:48, 51:23:0000000:610. Площадь участка при уточнении составляет 1008 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория нежилого здания, с востока - проезд, с юга – проезд, с запада – зеленая зона.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0030402:10 (ул. Ленинского Комсомола) не расположены объекты недвижимости, фактически располагается сооружение 51:27:0030402:17. Площадь участка при уточнении составляет 184 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – ограждение, с востока – ограждение, с юга – ограждение, с запада – ограждение.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0030402:14 (ул. Ленинского Комсомола) не расположены объекты недвижимости, фактически располагается сооружение 51:27:0020101:1824. Площадь участка при уточнении составляет 146 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – ограждение, с востока – ограждение, с юга – ограждение, с запада – ограждение.

Согласно сведениям ЕГРН на земельном участке 51:27:0030402:15 (ул. Ленинского Комсомола, д. 22) расположены здание 51:27:0030402:54 и сооружения 51:27:0030402:17, 51:23:0000000:610. Фактически сооружение 51:27:0030402:17 расположено на земельном участке 51:27:0030402:10. Площадь участка при уточнении составляет 3933 кв.м, что не превышает на 10 % исходное значение площади. Граница участка закреплена с использованием объектов искусственного и/или естественного происхождения: с севера – территория нежилого здания, с востока – проезд, с юга – проезд и незастроенная территория, с запада – дорога.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлено 2 земельных участка, в отношении которых проводить комплексные работы не требуется, в связи с тем, что объекты уточнены и ошибок в местоположении не присутствует: 51:27:0030402:3, 51:27:0030402:13.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлено 12 объектов капитального строительства, в отношении которых были определены координаты и уточнено местоположение: 51:27:0030402:16, 51:27:0030402:18, 51:27:0030402:19, 51:27:0030402:40, 51:27:0030402:51, 51:27:0030402:54, 51:27:0030402:56, 51:27:0030402:58, 51:27:0030402:59, 51:27:0030402:17, 51:27:0020101:1824, 51:27:0000000:99.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлен 1 объект капитального строительства, линейное сооружение, уточнение которого не проводится в рамках комплексных кадастровых работ: 51:27:0030402:62.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлено бесхозяйное здание, расположенное напротив здания по ул. Матроса Рябинина, д. 23. Кадастровые работы по постановке здания на кадастровый учет проводятся ООО «ГЕОСЕТЬ» на основании договора 22 от 20.02.2024 г. с Управлением городским хозяйством г. Заозерск. В настоящий момент работы находятся на этапе получения писем о бесхозяйности, съемка и обмеры здания проведены.

В ходе проведения комплексных кадастровых работ выявлено, что 41 объект находятся в другом кадастровом квартале: 51:27:0030402:23, 51:27:0030402:25, 51:27:0030402:29, 51:27:0030402:31, 51:27:0030402:32, 51:27:0030402:41, 51:27:0030402:44, 51:27:0030402:45, 51:27:0030402:46, 51:27:0030402:48, 51:27:0030402:55, 51:27:0030402:57, 51:27:0030402:60, 51:27:0030402:61, 51:27:0030402:317, 51:27:0030402:318, 51:27:0030402:319, 51:27:0030402:321, 51:27:0030402:322, 51:27:0030402:324, 51:27:0030402:20, 51:27:0030402:21, 51:27:0030402:22, 51:27:0030402:24, 51:27:0030402:26, 51:27:0030402:27, 51:27:0030402:28, 51:27:0030402:30, 51:27:0030402:33, 51:27:0030402:34, 51:27:0030402:35, 51:27:0030402:36, 51:27:0030402:37, 51:27:0030402:38, 51:27:0030402:39, 51:27:0030402:42, 51:27:0030402:47, 51:27:0030402:49, 51:27:0030402:50, 51:27:0030402:52, 51:27:0030402:53.

Согласно действующим требованиям, раздел «Пояснения к разделам карты-плана территории» (Пояснительная записка) должен содержать информацию о выявленном несоответствии сведений ЕГРН о местоположении границ территориальных зон. Таким образом, в связи с изменением местоположения земельных участков в кадастровом квартале 51:27:0030402 необходимо провести работу по изменению границ территориальных зон с реестровыми номерами 51:27-7.4, 51:27-7.3, 51:27-7.8, 51:27-7.1. При изменении данных территориальных зон прошу опираться на координаты уточненных земельных участков, приведенных в Карта-плане.

Величины координат характерных точек границ объектов недвижимости определены в установленной системе координат МСК-51. Геодезические работы проведены от пунктов ГГС: Мель, Вичаны, Подгорное. Выписка о пунктах государственной геодезической сети от 05.08.2022 г. № 170-19614/2022-В, выданной ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД», и № 170-29688/2023-В от 12.09.2023 г., выданной Публично-правовой компанией «Роскадастр».

Дата обследования пунктов – 12.09.2023 года. Дата геодезической съемки объектов недвижимости – 09.06.2024 года. Работы выполнены в соответствии с Приказом Росреестра № П/0337 от 04.08.2021 года (ред. от 20.06.2022) "Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке", в соответствии с федеральным законом "О кадастровой деятельности" №221-ФЗ от 24.07.2007 года (ред. от 13.06.2023), а также в соответствии с федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости" №218-ФЗ от 13.07.2015 года (ред. от 13.06.2023).

Сведения о кадастровом инженере Бобров Алексей Геннадьевич:
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 37433;
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 132-541-239 21;
Член СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 130). Сведения о СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "31" октября 2016 г. N 011).

Сведения о кадастровом инженере Евстратов Игорь Игоревич:
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 36376;
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС): 164-815-400 69;
Член СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре членов СРО КИ N 131). Сведения о СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от "31" октября 2016 г. N 011).